Załącznik nr 10 do SIWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

dla zadania pn.: „Utworzenie szkolnego placu zabaw na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w Kodniu” w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”

Oznaczenie wg wspólnego słownika zamówień (CPV) :

71.32.00.00-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45.11.27.23-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

37.53.52.00-9 - Wyposażenie placów zabaw

45.22.38.00-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

Zamawiający:

Gmina Kodeń, ul. 1 Maja 20, 21-509 Kodeń

I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw wraz z wyposażeniem, bezpieczną sztuczną nawierzchnią, ścieżkami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu zieleni w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”.

- Wyposażenie placu zabaw powinno być tak dobrane, aby mogło służyć dzieciom różnych grup wiekowych oraz o różnym stopni sprawności fizycznej i intelektualnej. Wyposażenie mogą stanowić pojedyncze elementy sprzętu rekreacyjnego lub zestawy, pozwalające na prowadzenie z dziećmi różnych form zajęć ruchowych (w szczególności pokonywanie przeszkód, wspinanie, czworakowanie, przeskoki, przeploty, zwisy itp.), Urządzenia powinny być zróżnicowane ze względu na możliwości dzieci (różnorodne drabinki, drążki do ćwiczeń, ścianki wspinaczkowe, pomosty, równoważnie, pochylnie, przeplotnie oraz kolorowe huśtawki). Sprzęt rekreacyjny powinien posiadać, co najmniej trzyletni okres gwarancji, powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinien być zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

Sposób zagospodarowania terenu placu zabaw powinien uwzględniać pokrycie powierzchni placu zabaw:

  - Duży plac zabaw – ca 500 m2:

nawierzchnią bezpieczną 	– około 240 m2

nawierzchnią komunikacji 	– około 50 m2

nawierzchnią trawiastą 	– około 210 m2

- Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezbędne do wykonania i dopuszczenia do użytkowania przedmiotu zamówienia w tym m.in. przygotowanie terenu pod budowę oraz wykonanie zagospodarowania placu budowy.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Rządowym Programem „Radosna Szkoła” Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 110 poz. 915) w sprawie form i zakresu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkól muzycznych I stopnia, w szczególności  w zakresie:

  - urządzeń zabawowych, które zostaną zainstalowane na placach zabaw tj. ich zgodności z Polskimi Normami oraz zasadami i warunkami bezpieczeństwa, okresu ich gwarancji oraz materiałów, z jakich są wykonane

  - wymiarów i rodzaju nawierzchni na której zostanie ten sprzęt zainstalowany

- Lokalizacja placu zabaw powinna spełniać wymogi pod względem nasłonecznienia, stwarzać możliwość zacienienia roślinnością oraz spełniać wymogi w zakresie stosowanych odległości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690               z późniejszymi zmianami) – lokalizacja w odległości nie mniejszej niż 10 m od wydzielonych stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, linii rozgraniczających ulicę, miejsc gromadzenia odpadów stałych oraz od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

- Zamawiający wymaga wykonania dokumentacji projektowej w zakresie pozwalającym na zgłoszenie robót budowlanych i dokonania zgłoszenia tych robót w Starostwie Powiatowym w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 130, 21-550 Terespol zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),

- Na obszarze inwestycji nie występują większe spadki terenu, w związku z tym nie przewiduje się większych prac ziemnych a jedynie korekty istniejącego ukształtowania terenu w miejscu lokalizacji placu zabaw.

Poziom nawierzchni bezpiecznej placu zabaw powinien odpowiadać poziomowi nawierzchni sąsiadującego boiska piłkarskiego.

- Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizytacji miejsca realizacji przedmiotu zamówienia, która ma na celu uzyskanie dodatkowych informacji potrzebnych do opracowania oferty. Fakt przeprowadzenia wizytacji musi być potwierdzony przez przedstawiciela Inwestora zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

- Do oferty przetargowej wykonawca załączy:

  - koncepcję zagospodarowania terenu w postaci wizualizacji placu zabaw z rozmieszczonymi urządzeniami i naniesionymi strefami bezpieczeństwa,

  - karty techniczne proponowanych urządzeń (zdjęcia / rysunki, szczegółowe opisy) z podanymi maksymalnymi wysokościami upadku.

  - certyfikaty bezpieczeństwa dla urządzeń zabawowych wystawione w oparciu o aktualnie obowiązujące wersje norm bezpieczeństwa PN-EN 1176 części 1-11,

  - karty techniczne bezpiecznej nawierzchni syntetycznej,

  - certyfikaty na bezpieczną nawierzchnię syntetyczną na zgodność z normą PN-EN 1177 (2008, 2009),

  - atest higieniczny na bezpieczną  nawierzchnię syntetyczną.

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac:

Wykonanie projektu a następnie placu zabaw dla dzieci wraz zagospodarowaniem przyległego terenu zielenią.

- Przygotowanie terenu pod planowaną nawierzchnię - Prace przygotowawcze:

  - Wykopy ziemne (pod warstwy podbudowy placu zabaw i ciągi piesze)

  - Warstwa wyrównawcza (podsypka z piasku pod płytę betonową)

  - Podłoże betonowe (pod nawierzchnię placu zabaw)

- Nawierzchnia placu zabaw

Nawierzchnię placu ma stanowić nawierzchnia przepuszczalna, syntetyczna (wg wytycznych programu „RADOSNA SZKOŁA”):

  - bezpieczna nawierzchnia piankowa lub gumowa (na której zostaną zamontowane urządzenia placu zabaw), amortyzująca upadek dziecka z wysokości minimum 1,5m, w kolorze pomarańczowym w odcieniu PANTONE: 152C, RAL: 2011-Tieforange (ok. 240 m2) oraz

  - nawierzchnia typu tartan lub inna nawierzchnia syntetyczna (w strefie komunikacyjnej), amortyzująca upadek dziecka z wysokości minimum 1,5m,  w kolorze niebieskim – paleta barw PANTONE: 540C, RAL: 5003 Saphirblau (ok. 50m 2).

  - Bezpieczna nawierzchnia placu obramowana będzie obrzeżem gumowo poliuretanowym o szerokości 6 cm.

  - Uwaga! Wykonawca podczas wyboru typu nawierzchni syntetycznej winien uwzględnić wymagany przez Zamawiającego na ułożoną nawierzchnię amortyzującą upadek – min. trzyletni okres gwarancji.

- Wyposażenie placu zabaw

Urządzenia przeznaczone do instalacji na placu zabaw muszą posiadać co najmniej trzyletni okres gwarancji, powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, być zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

  - Zestawienie wyposażenia:

Plac zabaw obejmuje n/w, minimalny, przykładowy zakres bezpiecznych urządzeń wykonanych w konstrukcji stalowej:

    - Zestaw Rekreacyjny czterowieżowy

    - Równoważnia łańcuchowa

    - Karuzela

    - Słupki sprawnościowe 5szt.

    - Zestaw rekreacyjny

    - Huśtawka wagowa sprężynowa

    - Bujak sprężynowy rower 2szt.

    - Huśtawka wagowa sprężynowa

    - Huśtawka wahadłowa podwójna

    - Huśtawka wahadłowa pojedyncza

    - Ławka 2szt

    - Kosz parkowy "6" 2szt

    - Tablica informacyjna– Regulamin placu zabaw

Mocowanie urządzeń do podłoża wg wytycznych producenta.

Urządzenia przykładowe przedstawiają wymagania minimalne pod względem funkcjonalnym i ilościowym. Plac zabaw może być wyposażony w urządzenia równorzędne pod warunkiem, że będą zgodne z wytycznymi zawartymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

  - Tablica informacyjna:

Na placu zabaw należy umieścić tablicę zawierającą regulamin określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz napis o treści „Szkolny plac zabaw utworzony w ramach Rządowego Programu „RADOSNA SZKOŁA”.

  - Wyposażenie placu zabaw obejmuje również:

    - Uformowanie w nawierzchni syntetycznej (w strefie komunikacyjnej) planszy do gry w „klasy” z modułem odpowiadającym wymiarom płyty chodnikowej, tj. 30 x 30 cm, zgodnie z załączonym schematem,

    - Wbudowanie w nawierzchnię syntetyczną  planszy do gry w warcaby i szachy.

    - Dziesięć sześcianów o wymiarach 35 x 35 x 35 cm zbudowanych z granulatu SBR spojonego klejem poliuretanowym. Sześciany będą wykorzystywane jako przenośne siedziska lub klocki ustawiane przy innych urządzeniach zabawowych dla wzbogacenia ich funkcjonalności,

    - Wbudowanie w nawierzchnię syntetyczną, rozlokowanych przypadkowo na całym obszarze powierzchni syntetycznej (poza strefą bezpieczeństwa huśtawek), dziesięciu kwadratowych płyt ponumerowanych od „0” do „9”, umożliwiających gry ruchowe z rozpoznawaniem cyfr i ich kolejności.

- Zieleń

W części projektowanej jako trawiasta placu zabaw należy rozplantować pięciocentymetrową warstwę ziemi, następnie obsiać mieszanką trawy odpornej na udeptywanie, przeznaczonej na tereny sportowe – przewiduje się obsianie trawników w ilości 2 kg na 100 m2. Teren pod trawnik powinien zostać oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń oraz wyrównany. Nie przewiduje się nasadzeń niskich ani wysokich.

III. Szczegółowe wymagania techniczno konstrukcyjne dotyczące urządzeń zabawowych i nawierzchni placu zabaw

- Inwestor zastrzega sobie wysoką jakość elementów zabawowych, które muszą być wykonane z profili stalowych odpowiedniej jakości, wykonywane technologią gięcia i spawania, oczyszczone mechanicznie w stopniu SA3, cynkowane ogniowo i malowane farbami strukturalnymi (proszkowo), odpornymi na ciągłe działanie zmiennych warunków atmosferycznych.

- Sposób mocowania – kotwienia urządzeń określi producent.

- Ślizgi w zestawach zabawowych powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej lub innych materiałów odpornych na działanie czynników atmosferycznych i uszkodzenia mechaniczne. Nie dopuszcza się ślizgów wykonanych z laminatu lub plastiku.

- Podesty urządzeń zabawowych muszą być bezpieczne o powierzchni płaskiej zawierającej elementy antypoślizgowe - nie dopuszcza się stosowania podestów z półwałków

- Zabezpieczenia (ścianki urządzeń zabawowych) mają być wykonane z tworzywa HDPE.

- Dachy w konstrukcjach wieżowych muszą być wykonane z tworzywa HDPE, wsparte na konstrukcji z profili stalowych malowanych proszkowo. Nie dopuszcza się stosowania dachów z półwałków.

- Przy projektowaniu układu urządzeń na placu zabaw należy zwrócić szczególną uwagę, aby strefy bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń  nie pokrywały się (poza przypadkami, gdzie jest to dopuszczalne).

- Zamawiający nie dopuszcza stosowania elementów konstrukcji urządzeń  umożliwiających łatwy dostęp dzieciom poniżej 3 roku życia zgodnie z normą PN-EN 1176-1: 2009 (punkt 4.2.4.4 oraz 4.2.9.5)

- W obrębie miejsc zabawowych należny wykonać bezpieczną nawierzchnię sztuczną o parametrach i kolorach określonych w Rządowym Programie Radosna Szkoła .

- Zamawiający wymaga aby sztuczna nawierzchnia bezpieczna była wykonana z płyt klejonych (na całej powierzchni) do podłoża i była przepuszczalna dla wody.

- Zamawiający wymaga aby sztuczna nawierzchnia bezpieczna była przyklejona na podbudowie betonowej wykonanej z betonu klasy min. B20 z dylatacjami. Podbudowie betonowej należy nadać spadki około 1% w celu odprowadzenia wód opadowych. Powierzchnia podbudowy powinna być równa, dopuszczalna nierówność +/- 5 mm na dwumetrowej łacie.

- Wymogi odnośnie sposobu odseparowanie obszaru sztucznej nawierzchni bezpiecznej od strefy zieleni należy szczegółowo określić w Projekcie Technicznym.

- Płyty z cyframi

  - Płyty z cyframi należy stosować jako gotowe, wykonane z jednorodnego materiału (niewyżynane), prefabrykowane u producenta. Nie dopuszcza się płyt z nadrukami bądź barwionych powierzchniowo,

  - Kolory płyt z cyframi: tło pomarańcz RAL 2011, cyfra niebieski RAL 5003 (lub odwrotnie).

IV. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami.

- Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych, nawierzchni syntetycznej oraz urządzeń zabawowych i urządzeń małej architektury wynosi minimum 36 miesięcy – faktycznie proponowany okres gwarancji Wykonawca określi w formularzu ofertowym. Gwarancja wykonania na zastosowane materiały nie obejmuje zużycia nawierzchni, powstałego w wyniku eksploatacji.

- Zamawiający wymaga, aby w okresie gwarancji wykonawca zapewnił usunięcie wad, usterek i awarii w czasie maksymalnie 14 dni od chwili ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

V. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

- Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z materiałów wykonawcy.

- W ramach przekazania placu budowy zamawiający przekaże wykonawcy cześć terenu niezbędnego do wykonania placu zabaw.

- Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw nieszczęśliwych wypadków i za skutki działalności w zakresie:

  - organizacji robot,

  - zabezpieczenia osób trzecich,

  - ochrony środowiska,

  - warunków BHP,

  - zabezpieczenia terenu robót.

- Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót, mają spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry (certyfikaty).

- Zamawiający przewiduje bieżącą kontrole wykonywanych robót. W celu zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Kontroli będą podlegały w szczególności:

  - stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie,

  - wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

  - jakość i dokładność wykonania prac,

  - prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,

  - prawidłowość połączeń funkcjonalnych,

  - sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną

- Wywozu gruntu rodzimego z korytowania placu zabaw pod wykonanie podbudowy nawierzchni sztucznej i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót Wykonawca dokona we własnym zakresie.

- Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

VI. Wymagania szczegółowe:

- Ostateczna wersja projektu technicznego musi być uzgodniona/zaakceptowana przez Inwestora.

- Organizacja robót musi być prowadzona w sposób jak najmniej uciążliwy dla zamawiającego.

- Wszystkie szkody powstałe z winy wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt.

- Wymagania szczegółowe odnośnie:

  - Przygotowanie terenu

  - Dopasowanie obiektu do istniejącej architektury

  - Konstrukcji i bezpieczeństwa urządzeń

  - Potrzeby wykonania instalacji odwodnieniowej

  - Zagospodarowania terenu placu zabaw w części zielonej

Zostaną określone w Projekcie Placu Zabaw

- Wykonawca przeprowadzi w siedzibie zamawiającego szkolenie personelu w zakresie eksploatacji, obsługi stanowisk zabawowych i nawierzchni sztucznych oraz przekaże pełną dokumentację podwykonawczą placu zabaw Zamawiającemu.

VII. Opis urządzeń zabawowych.

Urządzenia opisano jako przykładowe przedstawiają minimalne wymagania Zamawiającego odnośnie ich ilości oraz rodzajów i liczby funkcjonalności. Plac zabaw może być wyposażony w urządzenia równorzędne zgodne z wytycznymi zawartymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (Rozdział III Programu - Szczegółowe wymagania techniczno konstrukcyjne).

- Zestaw rekreacyjny czterowieżowy

Dane konstrukcyjne:

  - konstrukcja nośna z profilu zamkniętego 70x70 mm

  - poręcze, ześlizgi,  elementy wspinaczkowe i uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej

  - ześlizg wygłuszony płytą

  - ściana linowa z lin stalowo polipropylenowych

  - podłogi i przejścia ze sklejki antypoślizgowej 18 mm

  - dachy i wypełnienia wykonane z tworzywa HDPE ozdobione frezowanymi piktogramami

  - ześlizg nierdzewny o grubości min 1,5mm

Wymiary:

  - Długość  7,4 x 6

  - Wysokość całkowita  3,35

  - Wysokość podłogi  1,2

  - Liczba użytkowników  35

Skład zestawu:

  - Wieża z daszkiem 2 szt

  - Wieża bez daszku 2 szt.

  - Zjeżdzalnia 1 szt.

  - Drabinka pozioma 1 szt

  - Tunel 1 szt

  - Most 2 szt

  - Ścianka linowa 1szt

  - Rura wąż 1 szt.

  - Trap wejściowy 1szt.

  - Ścianka z guzami 1 szt

  - Lina wspinaczkowa 2szt.

  - Schody 1szt.

  - Nogi trzech wież  obudowane płytą HDPE

  - Rysunki wyfrezowane w płycie HDPE

- Równoważnia Łańcuchowa - bezpieczne i właściwe uzytkowanie polega na utrzymywaniu równowagi podczas pokonywania ruchomych elementów mostu. Podczas pokonywania mostu należy korzystać z poręczy

Dane konstrukcyjne:

  - konstrukcja z rur Ø 60 i 48 mm;

  - baliki drewniane;

  - Łańcuch nierdzewny atestowany

Wymiary:

  - dł.:2,52m,

  - szer.:0,8m

  - wys.:1,3m

  - Liczba użytkowników 3

- Karuzela

Dane konstrukcyjne:

  - słup stalowy z rury Ø 114 mm, łożyskowany tocznie

  - oparcie z rury Ø 33 mm

  - talerz napędowy ze stali nierdzewnej

  - platforma z blachy aluminiowej 3 mm ryflowanej

  - siedziska z tworzywa HDPE

Wymiary:

  - Długość 1,5 m

  - Szerokość 1,5 m

  - Wysokość 0,66 m

  - Strefa bezpieczeństwa Ø 5,5 m

  - Liczba użytkowników 6m

- Słupki sprawnościowe 5szt.

Dane konstrukcyjne:

  - Stopień ze sklejki liściastej antypoślizgowej 18mm

  - Konstrukcja z rury o średnicy 48mm

Wymiary:

  - Długość 0,25m

  - Szerokość 0,3m

  - Wysokość 0,3m

- Zestaw rekreacyjny:

  - konstrukcja nośna z profilu zamkniętego 70x70 mm

  - ześlizg z blachy nierdzewnej, wygłuszony płytą

  - podłoga i przejścia ze sklejki antypoślizgowej 18 mm

  - wypełnienia wykonane z tworzywa HDPE

  - ześlizg nierdzewny

Wymiary:

  - Długość  3,8 x 1,8

  - Wysokość całkowita  1,8

  - Wysokość podłogi  0,95

  - Strefa bezpieczeństwa  7,3 x 4,8

  - Liczba użytkowników  5

Skład zestawu:

  - Wieża 1szt.

  - Zjeżdżalnia 1szt.

  - Trap wejściowy 1szt.

  - Trap Wspinaczkowy 1szt.

- Huśtawka Wagowa sprężynowa

Dane konstrukcyjne:

  - konstrukcja z profilu zamkniętego80x80 mm

  - sprężyna z pręta Ø 20 mm

  - siedziska gumowane, plastikowe

  - sylwetki zwierząt z tworzywa HDPE

  - uchwyty plastikowe

  - amortyzatory gumowe pod siedziskami

  - możliwość demontażu w okresie zimowym

Wymiary:

  - Długość 1,5

  - Szerokość 0,55

  - Wysokość 0,85

  - Strefa bezpieczeństwa 3,9 x 3

  - Liczba użytkowników 2

- Bujak Sprężynowy – Rower 2szt.

Dane konstrukcyjne:

  - sprężyna z pręta Ø 20 mm

  - korpus z rury Ø 60 mm

  - gumowe kółka

  - siedzisko gumowane

  - uchwyty plastikowe

  - kółka i pedały ruchome

  - możliwość demontażu w okresie zimowy

Wymiary:

  - Długość 1

  - Szerokość 0,55

  - Wysokość 1

  - Strefa bezpieczeństwa 3,4 x 3

  - Liczba użytkowników 1

- Huśtawka wagowa sprężynowa dla 4 użytkowników – 1 szt.

Dane konstrukcyjne:

  - belka z profilu zamkniętego 80x80 mm

  - sprężyny z pręta Ø 20 mm

  - dwa foteliki siedziskami gumowanymi – dla dzieci w wieku 3-7lat

  - siedziska ze stali wodoodpornej powlekanej tworzywem 18 mm

  - uchwyty ze stali nierdzewnej

  - amortyzatory gumowe pod siedziskami

  - w opcji wykonanie z podwyższonymi fotelikami

  - możliwość demontażu w okresie zimowym

Wymiary:

  - Długość 3m

  - Szerokość 1,1m

  - Wysokość 0,8m

  - Liczba użytkowników 4

Lokalizacja miejsc siedzących umożliwia asekurację dwojga mniej sprawnych dzieci przez również huśtające się dzieci starsze.

- Huśtawka wahadłowa podwójna

Dane konstrukcyjne:

  - konstrukcja z profilu 70 x 70 mm skręcana, cynkowana ogniowo

  - łańcuchy nierdzewne, atestowane

  - belka z profilu 70 x 70 mm

  - huśtawka łożyskowana tocznie

  - dł. zawiesi: 1620 mm,

Wymiary:

  - Długość 2,9

  - Szerokość 2

  - Wysokość 2,3

  - Strefa bezpieczeństwa 7,3x2,9

  - Liczba użytkowników 2

- Huśtawka wahadłowa pojedyncza

Dane konstrukcyjne:

  - konstrukcja z rury Ø 76 mm, cynkowana ogniowo

  - łańcuchy nierdzewne, atestowane

  - huśtawka łożyskowana tocznie

  - Zawiesi koszykowe dł. 1400mm

Wymiary:

  - Długość 2,1

  - Szerokość 0,5

  - Wysokość 2,5

- Ławka stalowa listwy plastikowe dla 4 użytkowników 2szt.

Dane konstrukcyjne:

- konstrukcja z kątownika 35x35 mm

- listwy plastikowe brązowe 30x100x1800÷2000 mm

- do łączenia elementów zastosowane śruby nierdzewne

- kolor: zielony

- Liczba użytkowników 4

- Kosz parkowy 2szt.

Dane konstrukcyjne:

  - konstrukcja z rury Ø 33 mm i blachy 1,5 mm

  - malowane proszkowo kolor: zielony

  - kosz opróżnia się po uwolnieniu zamka poprzez obrót, po opróżnieniu samoczynnie powraca do pionu

  - Długość 0,45

  - Szerokość 0,45

  - Wysokość 1,1

  - Pojemność około 36 l

- Regulamin placu zabaw

Dane konstrukcyjne:

- 1. tablica z blachy ocynkowanej 0,8 mm (1000x600 mm)

- 2. ze sklejki wodoodpornej (900x500x10 mm) i profilu zamkniętego 30x30 mm

- Długość 0,7

- szerokość 0,05

- Wysokość 2,15

- Plansza

Uformowana w nawierzchni syntetycznej (w strefie komunikacyjnej) plansza do gry w „klasy” z modułem odpowiadającym wymiarom płyty chodnikowej, tj. 30 x 30 cm, zgodnie z załączonym schematem,

W Szczegółowej Specyfikacji Technicznej przyjęto ze względów technicznych konkretne wyroby, nałożone wymogami wynikającymi z Rządowego Programu „Radosna Szkoła”, na które Wykonawca może stosować wyroby zamienne pod warunkiem, że są równoważne technicznie, spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry projektowe.