| Poz. kosz. ### K | Oznaczenie załączników lub Nr rysunków | Załącznik Nr 7 Opis robót i obliczenie ilości | Jedno- stka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 45233000-9 SST D-01.01.01 | ##### I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy chodnika w terenie równinnym od km 0+000 do km 0+550,00 | km | 0,550 |
|  | 45112000-5 | CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby |  |  |
| 2. | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni drzew o średnicy 66-75 cm | szt | 2 |
| 3. | D-01.02.01 | Wywóz karpiny na odległość do 2 km 2x0,88= | mp | 1,76 |
|  | 45111000-8 | II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne |  |  |
| 4. | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni betonowej gr. 10 cm na zjazdach | m2 | 32 |
| 5. | D-01.02.04 | Rozebranie przepustów nowych z rur betonowych Ø 40 cm | mb | 6 |
| 6. | D-01.02.04 | Rozebranie murków betonowych przy przepustach 2x(3x0,2x0,5) = | m3 | 0,6 |
| 7. | D-01.02.04 | Załadunek gruzu na samochody i transport na odl. 2 km 32x0,1+0,4+1,2+0,6= | m3 | 5,4 |
|  | 45111000-8 | III. ROBOTY ZIEMNE CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne |  |  |
| 8. | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonane spycharkami ( równiarką ) z przemieszczeniem gruntu odl. do 25 mb, grunt kat.II z wbudowaniem w nasyp – zużycie na miejscu | m3 | 281 |
| 9. | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonane spycharkami ( równiarką ) z przemieszczeniem gruntu odl. do 50 mb, grunt kat.II z wbudowaniem w nasyp – zużycie na miejscu | m3 | 34 |
| 10. | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonane koparką o poj. łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. 2 km na odkład, grunt kat.II | m3 | 981 |
| 11. | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonane koparką o poj. łyżki 0,40m3 ze złożeniem na odkład zasypaniem ( przepusty i studzienka ściekowa ) , grunt kat.II 2x0,63 (przepust) +1,2x1+7,5x0,59 (studzienka ) | m3 | 7,5 |
| Poz. kosz. ### K | Oznaczenie załączników lub Nr Nr rysunków | Opis robót i obliczenie ilości | Jedno- stka | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12. | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonane koparką o poj. łyżki 0,40m3 ze złożeniem na odkład zasypaniem (studzienka ściekowa ) , grunt kat.II 1,2x1+7,5x0,59 (studzienka ) | m3 | 5,6 |
| 13. | D-02.03.01 | Mechaniczne zagęszczenie nasypów z polewaniem wodą w miarę potrzeb | m3 | 315 |
| 14. | D-03.02.01 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 450 mm z osadnikiem bez syfonu | szt. | 1 |
|  | 45233000-9 45111000-8 | IV. KRAWĘŻNIKI I CHODNIKI |  |  |
| 15. | D-08.01.01 | Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 wtopiony z uszczelnieniem masą zalewową od strony jezdni z uszczelnieniem masą zalewową od strony jezdni | mb | 10 |
| 16. | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm | mb | 20 |
|  |  | V.PODBUDOWA |  |  |
| 17. | ###### D-04.01.01 | #### Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. II (370,7-2,5)x(5,50+0,65)+179,3x(5,50+2x0,65)+ +[(3,14x62):4-62]x2= | m2 | 3458 |
| 18. | ###### D-04.02.01 | ##### Wykonanie warstwy odsączającej grub. 15 cm z piasku średnioziarnistego | m2 | 3458 |
| 19. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z mieszanki przekruszonego betonu 0 /63 mm stabilizowanego mechanicznie o grub. warstwy 20 cm po (przekruszony beton udostępniony przez zamawiającego ) (370,7-2,5)x(5,50+0,34)+179,3x(5,50+2x0,34)+15,5= | m2 | 3277 |
|  | 45233000-9 | ##### VI.NAWIERZCHNIA |  |  |
| 20. | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie podbudowy (370,7-2,5)x(5,50+0,34)+9,3x(5,50+2x0,34)+15,5= | m2 | 2223 |
| 21. | D-04.03.01 | Skropienie oczyszczonej podbudowy emulsją asfaltową | m2 | 2223 |
| 22. | D-05.03.05b | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11S o gr. 6cm (370,7-2,5)x(5,50+0,08)+ 9,3x(5,50+2x0,08)+15,5= | m2 | 2122 |
| Poz. kosz. ### K | Oznaczenie załączników lub Nr Nr rysunków | Opis robót i obliczenie ilości | Jedno- stka | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | VII.ZJAZDY |  |  |
| 23. | . ###### 45231000-5 D-06.02.01 | CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii Ułożenie przepustów z rur Ø 40 cm PEHD | mb | 52 |
| 24. | 45111000-8 D-04.01.01 | CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Wykonanie koryta o śr. grub. 20 cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II | m2 | 289 |
| 25. | 45233000-9 D-04.02.01 | #### Wykonanie warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego o grubości warstwy 10 cm | m2 | 289 |
| 26. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z mieszanki przekruszonego betonu 0 /63 mm stabilizowanego mechanicznie o grub. warstwy 15cm po zagęszczeniu (przekruszony beton udostępniony przez zamawiającego ) | m2 | 289 |
| 27. | D-04.03.01 | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową | m2 | 216 |
| 28. | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11S o gr. 6cm | m2 | 216 |
| 29. | D-08.02.02 | Wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego grub. 8 cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej1:4 grub. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 31,50 |
|  | 45233000-9 | ##### IX. OZNAKOWANIE |  |  |
| 30. | D-07.02.01 | Ustawienie słupków do znaku tablicowego z rur stal. | szt. | 1 |
| 31. | D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych do słupków | szt. | 1 |
|  |  | X.ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
| 32. | ###### D-06.01.01 | Mechaniczne plantowanie powierzchni poboczy skarp nasypów i wykopów 2162+1015 (pobocza) | m2 | 3177 |
| 33. | D-06.01.01 | Wykonanie umocnienia dna rowu płytami chodnikowymi 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1,5+2,5= | m2 | 4 |
| 34. | D-06.01.01 | Umocnienie brukiem wlotu ze studzienki ściekowej | m2 | 1 |
| 35. |  | Zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej rurami osłonowymi 3x10,5= | mb | 31,5 |